| 投 标 总 价 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  |  |
| 工 程 名 称： | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目 |  |
| 投标总价(小写)： |  |  |
| (大写)： |  |  |
| 投 标 人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人 ： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |
| 时 间： |  |  |

| 建设工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目 |  |  | 第1页，共1页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 |
|  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目 |  |  |  |  |  |
| 一 | 单项工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 66835.86 |
| 2 | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 53659.58 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 120495.44 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 120495.44 |
| 注：本表适用于工程项目投标报价的汇总 |  |  |  |  |  |  |

| 投 标 总 价 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  |  |
| 工 程 名 称： | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |
| 投标总价(小写)： |  |  |
| (大写)： |  |  |
| 投 标 人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人 ： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |
| 时 间： |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1号宿舍一至5层空调位移 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1号宿舍一至4层空调位移 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 1号宿舍一至5层空调位移 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 2号宿舍空调位移 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 2号宿舍 7层空调位移 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 3号宿舍空调位移 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 6号宿舍空调位移 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 1号宿舍一至5层洗脸盆 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 1号宿舍一至5层不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 1号宿舍一至4层洗脸盆 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 1号宿舍一至4层不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 1号宿舍一至5层洗脸盆 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 1号宿舍一至5层不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 2号宿舍不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 2号宿舍 7层不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 3号宿舍不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 6号宿舍卫生间不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 6号宿舍楼三层露台 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 6号宿舍一314、315、401、604、605宿舍卫生间改造 |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 66835.86 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |  |
| 3.5 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 消纳费 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程造价 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其中：人工费 |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 1号宿舍一至5层空调位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 |  | 空调及铜管拆除 | 1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404035001 |  | 插座拆除 | 1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404035002 |  | 插座安装 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411004001 |  | 配线 | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2 2、绝缘电线¦WDZR-BYJ-4 | m |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411001001 |  | 配管 | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2、塑料线槽¦PR20 | m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030413003001 |  | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001004001 |  | 铜管 | 1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2、铜管¦φ6.4*0.8 3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 4、铜管¦φ12.7*1.0 | m |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 2、塑料排水管¦DN20 3、室内塑料排水管件¦DN20 | m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030701003002 |  | 空调室内机安装、冲压雪种 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、冲压雪种制冷剂 | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1号宿舍一至4层空调位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030701003003 |  | 空调及铜管拆除 | 1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404035003 |  | 插座拆除 | 1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404035004 |  | 插座安装 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411004002 |  | 配线 | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2 2、绝缘电线¦WDZR-BYJ-4 | m |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411001002 |  | 配管 | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2、塑料线槽¦PR20 | m |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 030413003002 |  | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65 | 个 | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 16 | 031001004002 |  | 铜管 | 1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2、铜管¦φ6.4*0.8 3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 4、铜管¦φ12.7*1.0 | m | 24.000 |  |  |  |  |  |
| 17 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 2、塑料排水管¦DN20 3、室内塑料排水管件¦DN20 | m | 24.000 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030701003004 |  | 空调室内机安装、冲压雪种 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、冲压雪种制冷剂 | 台 | 4.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1号宿舍一至5层空调位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030701003005 |  | 空调及铜管拆除 | 1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式 | 台 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030404035005 |  | 插座拆除 | 1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装 | 个 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404035006 |  | 插座安装 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 | 个 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 22 | 030411004003 |  | 配线 | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2 2、绝缘电线¦WDZR-BYJ-4 | m | 74.100 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411001003 |  | 配管 | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2、塑料线槽¦PR20 | m | 24.700 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030413003003 |  | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65 | 个 | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 25 | 031001004003 |  | 铜管 | 1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2、铜管¦φ6.4*0.8 3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 4、铜管¦φ12.7*1.0 | m | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 26 | 031001006003 |  | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 2、塑料排水管¦DN20 3、室内塑料排水管件¦DN20 | m | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030701003006 |  | 空调室内机安装、冲压雪种 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、冲压雪种制冷剂 | 台 | 10.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2号宿舍空调位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 28 | 030701003007 |  | 空调及铜管拆除 | 1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式 | 台 | 108.000 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030404035007 |  | 插座拆除 | 1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装 | 个 | 108.000 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030404035008 |  | 插座安装 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 | 个 | 108.000 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030411004004 |  | 配线 | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2 2、绝缘电线¦WDZR-BYJ-4 | m | 1069.200 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030411001004 |  | 配管 | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2、塑料线槽¦PR20 | m | 356.400 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030413003004 |  | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65 | 个 | 216.000 |  |  |  |  |  |
| 34 | 031001004004 |  | 铜管 | 1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2、铜管¦φ6.4*0.8 3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 4、铜管¦φ12.7*1.0 | m | 972.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 35 | 031001006004 |  | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 2、塑料排水管¦DN20 3、室内塑料排水管件¦DN20 | m | 972.000 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030701003008 |  | 空调室内机安装、冲压雪种 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、冲压雪种制冷剂 | 台 | 108.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2号宿舍 7层空调位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030701003009 |  | 空调及铜管拆除 | 1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式 | 台 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030404035009 |  | 插座拆除 | 1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装 | 个 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 39 | 030404035010 |  | 插座安装 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 | 个 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 40 | 030411004005 |  | 配线 | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2 2、绝缘电线¦WDZR-BYJ-4 | m | 12.210 |  |  |  |  |  |
| 41 | 030411001005 |  | 配管 | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2、塑料线槽¦PR20 | m | 4.070 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第7页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 42 | 030413003005 |  | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65 | 个 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 43 | 031001004005 |  | 铜管 | 1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2、铜管¦φ6.4*0.8 3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 4、铜管¦φ12.7*1.0 | m | 12.000 |  |  |  |  |  |
| 44 | 031001006005 |  | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 2、塑料排水管¦DN20 3、室内塑料排水管件¦DN20 | m | 12.000 |  |  |  |  |  |
| 45 | 030701003010 |  | 空调室内机安装、冲压雪种 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、冲压雪种制冷剂 | 台 | 2.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3号宿舍空调位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 030701003011 |  | 空调及铜管拆除 | 1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式 | 台 | 149.000 |  |  |  |  |  |
| 47 | 030404035011 |  | 插座拆除 | 1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装 | 个 | 149.000 |  |  |  |  |  |
| 48 | 030404035012 |  | 插座安装 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 | 个 | 149.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第8页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 49 | 030411004006 |  | 配线 | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2 2、绝缘电线¦WDZR-BYJ-4 | m | 1394.640 |  |  |  |  |  |
| 50 | 030411001006 |  | 配管 | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2、塑料线槽¦PR20 | m | 464.880 |  |  |  |  |  |
| 51 | 030413003006 |  | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65 | 个 | 298.000 |  |  |  |  |  |
| 52 | 031001004006 |  | 铜管 | 1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2、铜管¦φ6.4*0.8 3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 4、铜管¦φ12.7*1.0 | m | 1341.000 |  |  |  |  |  |
| 53 | 031001006006 |  | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 2、塑料排水管¦DN20 3、室内塑料排水管件¦DN20 | m | 1341.000 |  |  |  |  |  |
| 54 | 030701003012 |  | 空调室内机安装、冲压雪种 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、冲压雪种制冷剂 | 台 | 149.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6号宿舍空调位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第9页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 55 | 030701003013 |  | 空调及铜管拆除 | 1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式 | 台 | 72.000 |  |  |  |  |  |
| 56 | 030404035013 |  | 插座拆除 | 1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装 | 个 | 72.000 |  |  |  |  |  |
| 57 | 030404035014 |  | 插座安装 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 | 个 | 72.000 |  |  |  |  |  |
| 58 | 030411004007 |  | 配线 | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2 2、绝缘电线¦WDZR-BYJ-4 | m | 699.840 |  |  |  |  |  |
| 59 | 030411001007 |  | 配管 | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2、塑料线槽¦PR20 | m | 233.280 |  |  |  |  |  |
| 60 | 030413003007 |  | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65 | 个 | 144.000 |  |  |  |  |  |
| 61 | 031001004007 |  | 铜管 | 1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2、铜管¦φ6.4*0.8 3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 4、铜管¦φ12.7*1.0 | m | 648.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第10页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 62 | 031001006007 |  | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 2、塑料排水管¦DN20 3、室内塑料排水管件¦DN20 | m | 648.000 |  |  |  |  |  |
| 63 | 030701003014 |  | 空调室内机安装、冲压雪种 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、冲压雪种制冷剂 | 台 | 72.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1号宿舍一至5层洗脸盆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 031004003001 |  | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、洗脸盆 3、洗脸盆排水附件 4、水龙头 DN15 5、角型阀(带铜活) DN15 6、螺纹管件 DN15 7、金属软管 DN15 | 组 | 272.000 |  |  |  |  |  |
| 65 | 031004003002 |  | 洗手盆拆除 | 1、拆除工程 卫生器具拆除 卫生盆、浴盆、沐浴器、柜盆、洗手洗脸盆拆除 洗手洗脸盆 | 组 | 136.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1号宿舍一至5层不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 011505002001 |  | 不锈钢链 | 1、不锈钢链制安 2、不锈钢链 | 个 | 136.000 |  |  |  |  |  |
| 67 | 011505006001 |  | 不锈钢拖把挂钩挂架 | 1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架 | 套 | 136.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1号宿舍一至4层洗脸盆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第11页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 68 | 031004003003 |  | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、洗脸盆 3、洗脸盆排水附件 4、水龙头 DN15 5、角型阀(带铜活) DN15 6、螺纹管件 DN15 7、金属软管 DN15 | 组 | 4.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1号宿舍一至4层不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 011505006002 |  | 不锈钢拖把挂钩挂架 | 1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架 | 套 | 4.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1号宿舍一至5层洗脸盆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 031004003004 |  | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、洗脸盆 3、洗脸盆排水附件 4、水龙头 DN15 5、角型阀(带铜活) DN15 6、螺纹管件 DN15 7、金属软管 DN15 | 组 | 10.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1号宿舍一至5层不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 011505006003 |  | 不锈钢拖把挂钩挂架 | 1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架 | 套 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 72 | 011505002002 |  | 不锈钢链 | 1、不锈钢链制安 2、不锈钢链 | 个 | 10.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2号宿舍不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 011505006004 |  | 不锈钢拖把挂钩挂架 | 1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架 | 套 | 108.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第12页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 74 | 011505002003 |  | 不锈钢链 | 1、不锈钢链制安 2、不锈钢链 | 个 | 108.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2号宿舍 7层不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 011505006005 |  | 不锈钢拖把挂钩挂架 | 1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架 | 套 | 2.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3号宿舍不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 011505002004 |  | 不锈钢链 | 1、不锈钢链制安 2、不锈钢链 | 个 | 149.000 |  |  |  |  |  |
| 77 | 011505006006 |  | 不锈钢拖把挂钩挂架 | 1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架 | 套 | 149.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6号宿舍卫生间不锈钢链、挂钩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 011505006007 |  | 不锈钢拖把挂钩挂架 | 1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架 | 套 | 72.000 |  |  |  |  |  |
| 79 | 011505002005 |  | 不锈钢链 | 1、不锈钢链制安 2、不锈钢链 | 个 | 72.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6号宿舍楼三层露台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 040805001001 |  | 庭院立柱灯铲除 | 1、庭院路灯安装 柱灯 三火以下//调：系数 *0.5 | 套 | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 81 | 040805001002 |  | 庭院立柱灯安装 | 1、庭院路灯安装 柱灯 三火以下 | 套 | 5.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6号宿舍一314、315、401、604、605宿舍卫生间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第13页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 82 | 031004006001 |  | 台式蹲便器 | 1、蹲式大便器安装 瓷低水箱 2、瓷蹲式大便器 3、瓷蹲式大便器水箱配件 4、螺纹管件 DN15 5、金属软管 DN15 6、角型阀(带铜活) DN15 7、冲洗器 DN32 8、瓷制大便器用存水弯 | 套 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 83 | 粤R2-2-105001 |  | 拆除工程 卫生器具拆除 大、小便器具及高、低位水箱拆除 大便器 | 1、拆除工程 卫生器具拆除 大、小便器具及高、低位水箱拆除 大便器 | 套 | 10.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 85 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 86 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 87 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 88 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | QTCSF |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加费 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 90 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 91 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 92 | 031302003001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第14页, 共14页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 93 | 031302007001 |  | 高层建筑增加费 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 94 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 95 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制价:66835.86 |
| 1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | QTCSF |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部人工费+分部机具费) | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 | 0 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算 |
| 2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算） |
| 2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  |  |  |  |  | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算 |  |
| 10 | 工程优质费 |  |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算； |  |
| 11 | 消纳费 |  |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。 |  |
| 12 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 投 标 总 价 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  |  |
| 工 程 名 称： | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |
| 投标总价(小写)： |  |  |
| (大写)： |  |  |
| 投 标 人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人 ： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |
| 时 间： |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1号宿舍一至5层宿舍安装推拉门 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1号宿舍一至4层宿舍安装推拉门 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 1号宿舍一至5层宿舍安装推拉门 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 2号宿舍安装推拉门 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 2号宿舍 7层安装推拉门 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 3号宿舍安装推拉门 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 6号宿舍安装推拉门 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 2号宿舍地台 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 3号宿舍地台 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 6号宿舍地台 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 6号宿舍楼三层露台 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 护栏 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 6号宿舍一314、315、405、604、605宿舍卫生间改造 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 拆除、安装铁架床 |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 53659.58 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 消纳费 |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程造价 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其中：人工费 |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 1号宿舍一至5层宿舍安装推拉门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010802001001 |  | 90系列 2.0厚铝合金推拉门 | 1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6 2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)¦6mm钢化玻璃 | m2 | 394.130 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011601001001 |  | 原墙面保护性拆打 | 1、人工单项拆除 砖、石砌体 砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m3 | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011605001001 |  | 挡水条拆除 | 1、人工单项拆除 基础 砖基础 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m3 | 3.754 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010503005001 |  | 过梁 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30) | m3 | 10.770 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢 Ф25内 | t | 0.480 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 0.320 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010402001001 |  | 砌块墙 | 1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm | m3 | 27.777 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 010516003001 |  | 植筋 | 1、植筋 钢筋直径 φ8mm 2、现浇构件圆钢 Ф10内 | 个 | 1088.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1 2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156 | m2 | 427.910 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20 | m2 | 427.910 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011108001001 |  | 20厚印度红花岗岩门槛石 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩 | m2 | 37.540 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010503004001 |  | 反坎 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 | m3 | 3.750 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 011605001002 |  | 铲除地砖 | 1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 37.540 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010904002001 |  | 2厚聚合物防水涂料 | 1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94 | m2 | 37.540 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010515001003 |  | 10厘螺纹钢(三级钢) | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 0.230 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1号宿舍一至4层宿舍安装推拉门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010802001002 |  | 90系列 2.0厚铝合金推拉门 | 1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6 2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)¦6mm钢化玻璃 | m2 | 11.520 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011605001003 |  | 挡水条拆除 | 1、人工单项拆除 基础 砖基础 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m3 | 0.110 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011601001002 |  | 原墙面保护性拆打 | 1、人工单项拆除 砖、石砌体 砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m3 | 0.090 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 19 | 010503005002 |  | 过梁 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30) | m3 | 0.330 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010515001004 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢 Ф25内 | t | 0.030 |  |  |  |  |  |
| 21 | 010515001005 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 0.010 |  |  |  |  |  |
| 22 | 010402001002 |  | 砌块墙 | 1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm | m3 | 0.817 |  |  |  |  |  |
| 23 | 010516003002 |  | 植筋 | 1、植筋 钢筋直径 φ8mm 2、现浇构件圆钢 Ф10内 | 个 | 32.000 |  |  |  |  |  |
| 24 | 011406001002 |  | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1 2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156 | m2 | 12.586 |  |  |  |  |  |
| 25 | 011201001002 |  | 墙面一般抹灰 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20 | m2 | 12.586 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 26 | 011108001002 |  | 20厚印度红花岗岩门槛石 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩 | m2 | 1.100 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010503004002 |  | 反坎 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 | m3 | 0.110 |  |  |  |  |  |
| 28 | 011605001004 |  | 铲除地砖 | 1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 1.100 |  |  |  |  |  |
| 29 | 010904002002 |  | 2厚聚合物防水涂料 | 1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94 | m2 | 1.080 |  |  |  |  |  |
| 30 | 010515001006 |  | 10厘螺纹钢(三级钢) | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 0.010 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1号宿舍一至5层宿舍安装推拉门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 010802001003 |  | 90系列 2.0厚铝合金推拉门 | 1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6 2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)¦6mm钢化玻璃 | m2 | 28.800 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 32 | 011605001005 |  | 挡水条拆除 | 1、人工单项拆除 基础 砖基础 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m3 | 0.276 |  |  |  |  |  |
| 33 | 011601001003 |  | 原墙面保护性拆打 | 1、人工单项拆除 砖、石砌体 砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m3 | 0.220 |  |  |  |  |  |
| 34 | 010503005003 |  | 过梁 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30) | m3 | 0.830 |  |  |  |  |  |
| 35 | 010515001007 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢 Ф25内 | t | 0.070 |  |  |  |  |  |
| 36 | 010515001008 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 0.030 |  |  |  |  |  |
| 37 | 010402001003 |  | 砌块墙 | 1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm | m3 | 2.042 |  |  |  |  |  |
| 38 | 010516003003 |  | 植筋 | 1、植筋 钢筋直径 φ8mm 2、现浇构件圆钢 Ф10内 | 个 | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第7页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 39 | 011406001003 |  | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1 2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156 | m2 | 31.464 |  |  |  |  |  |
| 40 | 011201001003 |  | 墙面一般抹灰 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20 | m2 | 31.464 |  |  |  |  |  |
| 41 | 011108001003 |  | 20厚印度红花岗岩门槛石 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩 | m2 | 2.760 |  |  |  |  |  |
| 42 | 010503004003 |  | 反坎 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 | m3 | 0.280 |  |  |  |  |  |
| 43 | 011605001006 |  | 铲除地砖 | 1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 2.760 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第8页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 44 | 010904002003 |  | 2厚聚合物防水涂料 | 1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94 | m2 | 2.760 |  |  |  |  |  |
| 45 | 010515001009 |  | 10厘螺纹钢(三级钢) | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 0.020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2号宿舍安装推拉门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 010802001004 |  | 90系列 2.0厚铝合金推拉门 | 1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6 2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)¦6mm钢化玻璃 | m2 | 449.280 |  |  |  |  |  |
| 47 | 010503005004 |  | 过梁 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30) | m3 | 9.500 |  |  |  |  |  |
| 48 | 010515001010 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢 Ф25内 | t | 0.840 |  |  |  |  |  |
| 49 | 010515001011 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 0.270 |  |  |  |  |  |
| 50 | 010402001004 |  | 砌块墙 | 1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm | m3 | 45.340 |  |  |  |  |  |
| 51 | 010516003004 |  | 植筋 | 1、植筋 钢筋直径 φ8mm 2、现浇构件圆钢 Ф10内 | 个 | 3096.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第9页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 52 | 011406001004 |  | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1 2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156 | m2 | 711.750 |  |  |  |  |  |
| 53 | 011201001004 |  | 墙面一般抹灰 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20 | m2 | 711.750 |  |  |  |  |  |
| 54 | 011108001004 |  | 20厚印度红花岗岩门槛石 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩 | m2 | 34.560 |  |  |  |  |  |
| 55 | 010503004004 |  | 反坎 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 | m3 | 3.460 |  |  |  |  |  |
| 56 | 011605001007 |  | 铲除地砖 | 1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 43.200 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第10页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 57 | 010904002004 |  | 2厚聚合物防水涂料 | 1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94 | m2 | 34.560 |  |  |  |  |  |
| 58 | 010515001012 |  | 10厘螺纹钢(三级钢) | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 0.210 |  |  |  |  |  |
| 59 | 011105003001 |  | 防滑砖踢脚线 | 1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 | m2 | 12.074 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2号宿舍 7层安装推拉门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 010802001005 |  | 90系列 2.0厚铝合金推拉门 | 1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6 2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)¦6mm钢化玻璃 | m2 | 8.320 |  |  |  |  |  |
| 61 | 010503005005 |  | 过梁 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30) | m3 | 0.180 |  |  |  |  |  |
| 62 | 010515001013 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢 Ф25内 | t | 0.020 |  |  |  |  |  |
| 63 | 010515001014 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 0.010 |  |  |  |  |  |
| 64 | 010402001005 |  | 砌块墙 | 1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm | m3 | 0.750 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第11页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 65 | 010516003005 |  | 植筋 | 1、植筋 钢筋直径 φ8mm 2、现浇构件圆钢 Ф10内 | 个 | 56.000 |  |  |  |  |  |
| 66 | 011406001005 |  | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1 2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156 | m2 | 12.360 |  |  |  |  |  |
| 67 | 011201001005 |  | 墙面一般抹灰 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20 | m2 | 12.360 |  |  |  |  |  |
| 68 | 011108001005 |  | 20厚印度红花岗岩门槛石 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩 | m2 | 0.640 |  |  |  |  |  |
| 69 | 010503004005 |  | 反坎 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 | m3 | 0.060 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第12页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 70 | 011605001008 |  | 铲除地砖 | 1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 0.820 |  |  |  |  |  |
| 71 | 010904002005 |  | 2厚聚合物防水涂料 | 1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94 | m2 | 0.640 |  |  |  |  |  |
| 72 | 010515001015 |  | 10厘螺纹钢(三级钢) | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 0.004 |  |  |  |  |  |
| 73 | 011605002001 |  | 拆除原踢脚线 | 1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内//扩：+A1-19-70*3 | m2 | 0.712 |  |  |  |  |  |
| 74 | 011105003002 |  | 防滑砖踢脚线 | 1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 | m2 | 0.944 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3号宿舍安装推拉门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 010802001006 |  | 90系列 2.0厚铝合金推拉门 | 1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6 2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)¦6mm钢化玻璃 | m2 | 619.840 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第13页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 76 | 010503005006 |  | 过梁 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30) | m3 | 13.112 |  |  |  |  |  |
| 77 | 010515001016 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢 Ф25内 | t | 1.164 |  |  |  |  |  |
| 78 | 010515001017 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 0.518 |  |  |  |  |  |
| 79 | 010402001006 |  | 砌块墙 | 1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm | m3 | 72.714 |  |  |  |  |  |
| 80 | 010516003006 |  | 植筋 | 1、植筋 钢筋直径 φ8mm 2、现浇构件圆钢 Ф10内 | 个 | 4172.000 |  |  |  |  |  |
| 81 | 011406001006 |  | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1 2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156 | m2 | 1097.236 |  |  |  |  |  |
| 82 | 011201001006 |  | 墙面一般抹灰 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20 | m2 | 1097.236 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第14页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 83 | 011108001006 |  | 20厚印度红花岗岩门槛石 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩 | m2 | 47.680 |  |  |  |  |  |
| 84 | 010503004006 |  | 反坎 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 | m3 | 4.768 |  |  |  |  |  |
| 85 | 011605001009 |  | 铲除地砖 | 1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 66.156 |  |  |  |  |  |
| 86 | 010904002006 |  | 2厚聚合物防水涂料 | 1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94 | m2 | 47.680 |  |  |  |  |  |
| 87 | 010515001018 |  | 10厘螺纹钢(三级钢) | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 0.294 |  |  |  |  |  |
| 88 | 011605002002 |  | 拆除原踢脚线 | 1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 46.488 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第15页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 89 | 011105003003 |  | 防滑砖踢脚线 | 1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 | m2 | 68.734 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6号宿舍安装推拉门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 010802001007 |  | 90系列 2.0厚铝合金推拉门 | 1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6 2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)¦6mm钢化玻璃 | m2 | 299.520 |  |  |  |  |  |
| 91 | 010503005007 |  | 过梁 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30) | m3 | 6.336 |  |  |  |  |  |
| 92 | 010515001019 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢 Ф25内 | t | 0.563 |  |  |  |  |  |
| 93 | 010515001020 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 0.250 |  |  |  |  |  |
| 94 | 010402001007 |  | 砌块墙 | 1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm | m3 | 23.040 |  |  |  |  |  |
| 95 | 010516003007 |  | 植筋 | 1、植筋 钢筋直径 φ8mm 2、现浇构件圆钢 Ф10内 | 个 | 2016.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第16页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 96 | 011406001007 |  | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1 2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156 | m2 | 327.902 |  |  |  |  |  |
| 97 | 011201001007 |  | 墙面一般抹灰 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20 | m2 | 327.902 |  |  |  |  |  |
| 98 | 011108001007 |  | 20厚印度红花岗岩门槛石 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩 | m2 | 23.040 |  |  |  |  |  |
| 99 | 010503004007 |  | 反坎 | 1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 | m3 | 2.304 |  |  |  |  |  |
| 100 | 011605001010 |  | 铲除地砖 | 1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 25.920 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第17页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 101 | 010904002007 |  | 2厚聚合物防水涂料 | 1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94 | m2 | 23.040 |  |  |  |  |  |
| 102 | 010515001021 |  | 10厘螺纹钢(三级钢) | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 0.142 |  |  |  |  |  |
| 103 | 011605002003 |  | 拆除原踢脚线 | 1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 23.774 |  |  |  |  |  |
| 104 | 011105003004 |  | 防滑砖踢脚线 | 1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 | m2 | 29.948 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2号宿舍地台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 010401012001 |  | 地台 | 1、砖基础(预拌水泥砂浆 1:2)//换：预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 15.711 |  |  |  |  |  |
| 106 | 011107001001 |  | 面贴麻石花岗岩 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//调：阶梯教室、体育看台的装饰，梯级平面部分//换：麻石 | m2 | 149.040 |  |  |  |  |  |
| 107 | 011105002001 |  | 麻石踢脚线 | 1、铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 石材厚度30mm//换：麻石 | m2 | 27.324 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3号宿舍地台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第18页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 108 | 010401012002 |  | 地台 | 1、砖基础(预拌水泥砂浆 1:2)//换：预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 19.979 |  |  |  |  |  |
| 109 | 011107001002 |  | 面贴麻石花岗岩 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//调：阶梯教室、体育看台的装饰，梯级平面部分 | m2 | 189.528 |  |  |  |  |  |
| 110 | 011105002002 |  | 麻石踢脚线 | 1、铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 石材厚度30mm//换：0.13*2.3 //换：麻石 | m2 | 34.747 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6号宿舍地台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 010401012003 |  | 地台 | 1、砖基础(预拌水泥砂浆 1:2)//换：预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 10.201 |  |  |  |  |  |
| 112 | 011107001003 |  | 面贴麻石花岗岩 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//调：阶梯教室、体育看台的装饰，梯级平面部分 | m2 | 96.768 |  |  |  |  |  |
| 113 | 011105002003 |  | 麻石踢脚线 | 1、铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 石材厚度30mm//换：麻石 | m2 | 17.741 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6号宿舍楼三层露台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第19页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 114 | 011605001011 |  | 屋面300*300瓷砖铲除 | 1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层//铲除找平层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 314.660 |  |  |  |  |  |
| 115 | 011607001001 |  | 铲除屋面 | 1、屋面拆除 刚性层拆除 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 314.660 |  |  |  |  |  |
| 116 | 010902002001 |  | 屋面 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm 2、隔离层 聚乙烯薄膜 0.5mm厚 3、屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 1层 4、屋面溶剂型橡胶沥青防水涂料 2mm厚 5、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 6、轻质混凝土垫层 | m2 | 314.660 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 011503001001 |  | 不锈钢防护栏 | 1、不锈钢矮栏杆制安 | m | 1326.200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6号宿舍一314、315、405、604、605宿舍卫生间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第20页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 118 | 011605002004 |  | 卫生间墙瓷砖拆除 | 1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层//铲除找平层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 35.180 |  |  |  |  |  |
| 119 | 011605001012 |  | 卫生间地面瓷砖拆除 | 1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层//铲除找平层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 14.200 |  |  |  |  |  |
| 120 | 011604002001 |  | 原墙面批荡层拆除 | 1、立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3 | m2 | 35.850 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第21页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 121 | 011102003001 |  | 300*300瓷砖 | 1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌水泥砂浆 1:2.5) 2、双组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚//扩：A1-10-91+A1-10-92 3、楼地面水泥砂浆保护层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌水泥砂浆 1:2) 4、轻质混凝土垫层(陶粒混凝土 C25) 5、细石混凝土找平层 40mm//换：普通预拌混凝土 C20 //扩：A1-12-9+A1-12-10*2 6、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 结合层厚度20mm//换：防滑地砖 300×300 | m2 | 14.200 |  |  |  |  |  |
| 122 | 011204003001 |  | 300*600墙面瓷砖 | 1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外//换：300*600仿大理石通体砖 2、双组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚//扩：A1-10-91+A1-10-92//调：立面涂刷聚氨酯 3、底层抹灰30mm 各种墙面 内墙//扩：A1-13-1+A1-13-7*15 4、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | m2 | 35.850 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第22页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 123 | 011406001008 |  | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1 2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156 | m2 | 35.850 |  |  |  |  |  |
| 124 | 011201001008 |  | 墙面一般抹灰 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20 | m2 | 35.850 |  |  |  |  |  |
| 125 | 011108001008 |  | 印度红门槛石 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩 | m2 | 0.700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除、安装铁架床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 011204003002 |  | 拆安铁架床 | 1、拆除、安装铁架床 2、拆除、安装铁架床 | 套 | 962.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 粤011701012001 |  | 活动脚手架 | 1、墙柱面活动脚手架 | m2 | 4580.494 |  |  |  |  |  |
| 128 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 129 | SGXCWDHLSZDWD002 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 130 | SGWDZM002 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 131 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第23页, 共23页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 132 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 133 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 134 | FCJZLSSGFHP002 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 135 | SGBD002 |  | 施工便道 |  | m |  |  |  |  |  |  |
| 136 | YBYL002 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | QTCSF |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 011702009001 |  | 过梁 | 1、梁模板 圈梁模板 支模高度3.6m | m2 | 624.120 |  |  |  |  |  |
| 138 | 粤011703002001 |  | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1、多层建筑物 机械垂直运输高度 20m以上40m以内 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 139 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 | 1、楼地面成品保护 毛坯布 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 140 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 141 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 142 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 143 | 011707007002 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 144 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制价:53059.70 |
| 1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | QTCSF |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  |  |  |  |  | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算 |
| 2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工增加费 | 0 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算 |
| 2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部人工费+分部机具费) | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 预算包干费 |  |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 0.00% |  |
| 10 | 工程优质费 |  |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算； |  |
| 11 | 消纳费 |  |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。 |  |
| 12 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |